[image: image5.png]



ПАСПОРТ

ФРИЗЕР

ДЛЯ ЖАРЕНОГО МОРОЖЕНОГО

Модели: HKN-FIC10, HKN-FIC50

HKN-FIC50S, HKN-FIC50SXL

[image: image2.png]



[image: image1.png]e

HURAKAN




​

  Спасибо, что Вы выбрали продукт нашей торговой марки. Для обеспечения безопасности и максимального срока эксплуатации устройства, пожалуйста, прочитайте данное руководство. Настоятельно рекомендуем сохранять его весь срок эксплуатации изделия.
1. Назначение

Фризеры для жареного мороженого Hurakan позволяют легко и просто готовить «жареные» роллы  вкуснейшего и диковинного десерта. Они прекрасно подходят для мест праздничного скопления людей, торговых центров и ярмарочных площадок.
2. Технические характеристики

	Модель
	HKN-FIC10
	HKN-FIC50
	HKN-FIC50S
	HKN-FIC50SXL

	Напряжение, В
	220
	220
	220
	220

	Мощность, кВт
	1,3
	2,2
	2,2
	2,4

	Диаметр/сторона ледяной поверхности, мм 
	330
	50
	50
	50

	Хладагент
	R410A
	R410A
	R410A
	R410A

	Размеры, мм
	580x470x660
	650x650x880
	650x650x880
	1000x650x880

	Масса, кг
	25
	48
	48
	68


3. Требования по эксплуатации к условиям окружающей среды

Температура окружающей среды при эксплуатации должна мыть в диапазоне 5-40°C. Температура смеси для приготовления роллов мороженого должна быть в диапазоне 2-35°C.
4. Установка

4.1 Подключение к сети электропитания должно производиться квалифицированным инженером с соблюдением всех норм безопасности.

4.2 Необходимо установить устройство на плоской и твердой поверхности.

4.3 Следует расположить устройство таким образом, чтобы обеспечить эффективный отвод тепла и предотвратить воздействие на него источников тепла. Расстояние от корпуса устройства до стены (или ближайшего препятствия) должно составлять не менее 100 мм.

4.4 Не следует размещать устройство в местах с большим количеством пыли.

4.5 Место установки устройства следует поддерживать в чистоте.

4.6 Необходимо убедиться в том, что параметры местной электросети соответствуют характеристикам устройства.

4.7 Следует подключить шнур питания к розетке и убедиться в том, что система надежно заземлена.

5. Контрольная панель (только для моделей HKN-FIC50, HKN-FIC50S, HKN-FIC50SXL)

По окончании производственного цикла все модели фризеров имеют стандартные настройки, и в большинстве случаев их корректировка не требуется. Если все же необходимо изменить настройки, то следуйте инструкции ниже.

[image: image3.png]% 2 ¢
¥ O
AUTO  DEFROST FRESH  seTey
— — — -
Temneparypa i_n_ri_t _n_ri_t Hanpsenne

Ut ot





5.1 При включении питания загорается индикатор SETBY. Левая часть дисплея отображает температуру, правая – напряжение.
5.2 В процессе охлаждения  загорается индикатор FRESH, левая часть дисплея отображает температуру охлаждения.

5.3 В процессе заморозки загорается индикатор AUTO, левая часть дисплея отображает температуру охлаждения.

5.4 Когда задействованы оба режима охлаждения и заморозки, на левой части дисплея, мигая, будет отображаться температура обоих режимов.

5.5 В случае возникновения ошибки, информация об этом будет отображаться в левой части дисплея. В случае срабатывания защиты по питанию, информация об этом будет выводиться в правой части дисплея. 

Описание кнопок:
· Кнопка SET необходима для изменения заводских настроек. Данный настройки может изменять только квалифицированный сервисный инженер. При необходимости обратитесь к дилеру, у которого приобрели данное оборудование.
· Кнопка Chill активирует функцию охлаждения, а также нужна для изменения температуры в выбранном режиме. Данная функция доступна только для модели HKN-FIC50SXL для охлаждения салат-бара.
· Кнопка Freeze запускает процесс заморозки, а также нужна для изменения температуры в выбранном режиме.
· Кнопка Defrost необходима для запуска процесса оттайки, если смесь сильно примерзла к ледяной поверхности.
6. Инструкция по использованию

6.1 Подготовленная смесь мороженого наносится на ледяную поверхность фризера.

6.2 С помощью специальной лопатки/скребка масса выравнивается по охлаждаемой поверхности, сразу же приподнимается и опять разравнивается. Так повторяется несколько раз, пока смесь не станет достаточно рыхлой и снежной. 
6.3 Далее смесь разравнивается по поверхности и поступательными движениями полоски мороженого сворачиваются в роллы (см. рисунок ниже).

6.4 Полученные роллы раскладываются в праздничную упаковку и украшаются топпингами.

6.5 После этого продукт готов к реализации.

ВАЖНО: если мороженое сильно примерзает к рабочей поверхности, кратковременно нажимайте кнопку ее нагрева «Defrost» перед сворачиванием каждого ролла.
[image: image4.jpg]



7. Уход и обслуживание

7.1 Устройство всегда должно поддерживаться в чистом состоянии и обслуживаться квалифицированным персоналом.

7.2 Каждый раз, завершая работу с фризером, необходимо его тщательно вымыть и высушить.

*  С целью улучшения характеристик товара производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию оборудования без предварительного уведомления.

PAGE  

